Príloha č.1

Špecifikácia rozsahu požadovaných služieb

- Úvod:

NAFTA Production s.r.o. sa zaoberá ťažbou ropy, zemného plynu a gazolínu (uhľovodíkov) vo východných a západných lokalitách Slovenska (viď. Zoznam). Spoločnosť pôsobí v oblasti Viedenskej panvy, Podunajskej panvy a Východoslovenskej nížiny, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. Ťažba sa realizuje na základe príslušných povolení získaných od orgánov štátnej správy, a to predovšetkým Banských úradov. Spoločnosť je aktuálne držiteľom 14 dobývacích priestorov, ktoré ju oprávňujú ťažiť zemný plyn a ropu.

- Legislatíva a skúsenosti:

Objednávateľ pre plnenie uvedených služieb požaduje predloženie nasledovných oprávnení, osvedčení od navrhovateľa:

  - Geologické oprávnenie podľa zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov – v rozsahu geologický prieskum a práce,

  - Navrhovateľ disponuje min. 1 pracovníkom s odbornou spôsobilosťou pre rozsah ložiskový geologický prieskum, podľa zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

  - Navrhovateľ disponuje min. 1 pracovníkom s odbornou spôsobilosťou „banského projektanta“ podľa zákona č. 51/1988 Z.z. v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ v zmysle tejto špecifikácie deklaruje svoje skúsenosti predložením nasledovných dokumentov:

- Zoznam obdobných úloh plnených za posledných 5 rokov na vyhradených ložiskách

- Zoznam geologických a vrtných projektov za posledných 5 rokov na vyhradených ložiskách s uvedením rozpočtu

- Vstupné dokumentácie a dáta, potrebné na výkon služieb ktoré zabezpečí objednávateľ zahŕňajú

- Denné objemy ťažených médií za každé stredisko

- Vývoj tlakov z ústia sond a stredísk

- Mesačné uzávierky ťažených médií za každé stredisko

- Informácie o disponibilite/nedisponibilite sond a súvisiacej technológie stredísk

- Vypočítané objemy zásob jednotlivých ložísk uhľovodíkov

- Iné ad-hoc vstupy od Objednávateľa

- Rozsah požadovaných služieb

Objednávateľ pre plnenie legislatívnych, ťažobných a prevádzkových požiadaviek požaduje od navrhovateľa komplexné poradenstvo v oblasti ložiskového inžinierstva, geologického prieskumu a prác prostredníctvom nasledovných paušálnych služieb na mesačnej báze:

  - Evidenčné služby – Vedenie databáz a spracovanie produkčných dát (objemy ťažených médií a vývoj tlakov; ložiskovo inžinierske riadenie a vyhodnocovanie aktuálneho vývoja ťažby uhľovodíkov)

Taktiež nasledovné nepaušálne služby na základe zadania úlohy zo strany objednávateľa v oblasti ložiskového inžinierstva, geologického prieskumu a prác:

  - Tvorba produkčných správ - ťažby plynu, ropy, gazolínu a ložiskovej vody z jednotlivých stredísk

  - Príprava a aktualizácia rozpisov ťažieb - Vypracovanie prognóz odťažovania ložísk uhľovodíkov a prehodnocovanie ťažiteľných zásob

  - Odporučenia na výskum sond - odporučenie potrebného rozsahu výskumu sond  (zámery tlakov, kontroly priechodnosti, zistenie hladiny kvapaliny v sonde, odbery vzoriek plynu a kvapaliny) a následne vyhodnotenie zámerov výskumu sond na základe zistení a analýz v zmysle kapitol 4.2 a 4.3.

  - Spolupráca pri tvorbe úradných a interných dokumentov v oblasti ložiskového inžinierstva

  - Koordinácia a spoluúčasť na čerpacích skúškach nových vrtov

4.7	Príprava geologických podkladov – príprava geologických projektov vrtov, príprava rozšírených geologických projektov, príprava geologickej časti projektu likvidácie a opráv vrtov, geologických vrtných plachiet, príprava záverečných geologických správ z vrtov.

  - Príprava dát z geologickej databázy – rozbory plynu, ropy, ložiskovej vody, digitálnych karotážnych dát vo formáte LAS, údaje o vrtoch, skeny vrtných zložiek, konštrukcia vrtov, grafická montáž vrtov (technická konštrukcia vrtu, jadrá, perforácie, výsledky čerpacích pokusov, karotážne dáta, litológia z vrtných úlomkov a karotáže).

  - Príprava grafických príloh pre účely geologických správ v softvéroch napr. Corel Draw a GIS – mapy, geologické profily.

  - Zhodnotenie vrtných jadier – sedimentologický popis jadier, tvorba fotodokumentácie, odber vzoriek vrtných jadier, správa uskladnených jadier v sklade.

  - Vyplnenie výkazov o stave výhradných ložísk v zmysle vyhlášky č. 33/2015 Z.z. do databázy Geofondu MŽP SR.

  - Praktické poradenstvo v oblasti geologického zákona 569/2007 Z.z. najmä v oblasti prípravy geologických projektov v DP.

  - Geologická supervízia vrtov – sledovanie a vyhodnocovanie vrtných úlomkov, sledovanie prejavov uhľovodíkov počas realizácie vrtu, spolupráca pri SFT testoch, spolupráca pri čistení vrtu v prípade objavenia uhľovodíkov, geologické konzultácie počas realizácie vrtov.

  - Vrtná geochémia - rozlíšenie ropy a plynu priamo počas vŕtania vrtu na základe obsahu uhľovodíkov (C1-C5) vo vrtnom výplachu, určenie kontaktu medzi ropou, plynom a vodou.

Povrchová geochémia – zistenie obsahu uhľovodíkových a neuhľovodíkových plynov v pôde v širšej oblasti a interpretácia výsledkov. Porovnanie výsledkov s geofyzikálnymi metódami (napr. seizmické meranie). Interpretácia analýz plynov – stanovenie pôvodu plynu (biogénny / termogénny / mix) na základe chemického a izotopického zloženia plynu.Interpretácia analýz vôd.

  - Interpretácia karotážných meraní – návrh karotážnych metód pri realizácii vrtu, posúdenie kvality karotážnych dát, interpretácia karotážnych meraní pre účely zistenia sýtenia uhľovodíkmi s využitím softvéru napr. Interactive Petrophysics v otvorenom a zapaženom vrte (pórovitosť, sýtenie, vyčlenenie horizontov), stanovovanie litologického profilu vrtu, stanovenie kvality cementácie vrtu, návrh vhodných produkčných metód v zapaženom vrte, návrh perforácie vrtu, zhodnotenie karotážnych meraní pred perforáciu vrtu pre účely vymanipulovania pri TCP perforácii.

  - Interpretácia iných geofyzikálnych meraní – interpretácia 2D/3D seizmických meraní za účelom identifikácie akumulácií uhľovodíkov, tvorba prospektov, príprava máp a geologických profilov, príprava geologických modelov v softvéri napr. Petrel.

  - Stanovovanie geologického risku vrtu  POS (probability of success) pre účely ekonomického hodnotenia vrtu.

  - Odhad zásob objemovou metódou pred realizáciou vrtu – probabilistické a stochastické zásoby pre účely ekonomického hodnotenia vrtov.

  - Príprava technických podmienok realizácie geofyzikálnych meraní najmä karotážne a seizmické merania pre účely obstarávania.

  - Príprava geologických podmienok realizácie vrtov pre účely obstarávania.

  - Geologické konzultácie k vrtným projektom – poradenstvo ohľadne geologických podmienok pri vŕtaní vrtov – existencia zlomov, tlakové prejavy, uchytávanie náradia, straty výplachu.

  - Komplexné hodnotenie oblastí (PÚ, licencií) pre účely uhľovodíkového potenciálu na Slovensku a v zahraničí.

  - Vytypovanie sond vhodných k utrácaniu vyťaženej Banskej vody

  - Iné ad-hoc úlohy v súvislosti s ložiskovo inžinierskym riadením ťažby uhľovodíkov

Detailný rozpis požadovaných paušálnych a nepaušálnych služieb je uvedený v kapitole 6.

- Výstupy požadovaných služieb v oblasti ložiskového a geologického inžinierstva zahŕňajú

- Denná/týždenná/mesačná dostupnosť poradenskej činnosť v pracovných dňoch od 9:00 – 15:00

- Vedenie a správa databázy zasielaných produkčných dát v zmysle legislatívy

- Produkčné správy

- Rozpisy ťažieb jednotlivých ložísk uhľovodíkov a objemy ťažiteľných zásob

- Vypracované kapitoly jednotlivých úradných a interných dokumentácií

- Iné ad-hoc výstupy na základe dohody Navrhovateľa a Objednávateľa

Navrhovateľ sa zaväzuje poskytnúť prístup a údaje z evidenčných databáz ktoré spracováva pre Objednávateľa.

- Detailný rozpis poskytovaných služieb

Paušálne služby – kapitola 4.1 – Evidenčné služby:

  - Navrhovateľ zabezpečí vedenie databáz z denných dát (objemy ťažených médií, vývoj tlakov z ústia sond a do stredísk) jednotlivých stredísk, ktoré sú poskytované Objednávateľom pre účely komplexnej evidencie údajov pre úradné dokumenty v zmysle kap. 6.12.1.

  - Navrhovateľ zabezpečí spracovanie dát denných hlásení – kontrola ťažobných režimov s ohľadom na meniace sa tlakové podmienky a výnos médií zo sond, upozornenia na náhle zmeny ťažených objemov a vývoja tlakov

  - Evidenčné služby sa dotýkajú zoznamu stredísk, sond a ťažobných projektov s tretími stranami uvedeného v Prílohe č.1. Požadovaná frekvencia vykonávania evidenčných služieb je min. 1-krát do týždňa.

  - Navrhovateľ zabezpečí správu Projektu DČS Malacky nasledovne:

- Evidencia dennej ťažby, tlakov a výnosu ložiskovej vody (zdroj údajov Citrix)

- Vyhodnocovanie aktuálneho vývoja ťažby na dennej báze.

- Koordinácia ťažby a zadávanie požiadaviek na úpravu denného výkonu na základe aktuálneho vývoja tlakov

Nepaušálne služby – kapitola 4.2 – Tvorba produkčných správ

  - Produkčné správy vypracuje navrhovateľ na základe reportov (uzávierka) ťažených médií za predošlý mesiac, ktoré poskytne Objednávateľ pre objekty v zmysle Prílohy č.1

  - Navrhovateľ zabezpečí zber dát, evidenciu z objektov a spracovanie produkčných uzávierok v spolupráci s Navrhovateľom za uplynulý mesiac, po jednotlivých sondách a ložiskách,

    - Navrhovateľ zabezpečí pri produkčných výkazoch kvapalín (ložisková voda a gazolín) zo ZPS Gajary prerozdelenie na jednotlivé sondy na základe ich tlakového vývoja (tlakové údaje a množstvá vyťaženej ložiskovej vody). Celkové množstvo vyťaženého plynu (rozdelené po sondách) zabezpečí Objednávateľ,

    - Pre projekt ZPS Láb 3 objednávateľ zabezpečí, celkové množstvo vyťaženého zemného plynu a gazolínu (CITRIX),

    - Ťažené množstvá ropy, plynu a vody, počet ťažobných dní a denné záznamy tlakov z ostatných ZPS (Záhorská Ves, Studienka, Trakovice) a ZNS Dúbrava dodá objednávateľ formou denných hlásení alebo mesačne, po ukončení mesiaca,

    - Správu o ťažbe plynu, gazolínu a vody zo ZPS Senné a Ptrukša zabezpečí objednávateľ na mesačnej báze. Navrhovateľ zabezpečí evidenciu množstvá ťažby, počtu ťažobných dní a tlakového vývoja za účelom evidencie, sledovania vývoja ložísk a tvorby/aktualizácie rozpisu ťažieb objektov. Navrhovateľ taktiež spracuje plán monitoringu tlakových pomerov sond.

  - Navrhovateľ zabezpečí tvorbu produkčných správ v zmysle Banského zákona č. 44/1988 Z.z. podľa §33 a 34 (viesť evidenciu zásob a ich zmien, uchovávať dokumentáciu o stave a priebehu BČ a poskytovať údaje štátnym úradom), zákona o banskej činnosti  č. 51/1988 Z.z. podľa §6 a §39 viesť presnú dokumentáciu o stave ložiska min. 1x za mesiac.

Nepaušálne služby – kapitola 4.3 – Príprava a aktualizácia rozpisov ťažieb

  - Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie prognóz odťažovania vybraných ložísk/vrtov plynu a prehodnocovanie ťažiteľných zásob na základe služieb z kapitoly 4.1 a 4.2,

  - Navrhovateľ zabezpečí prípravu rozpisov odťažovania celkových zásob vrátane historického vývoja stavu sond až do ich vyčerpania po sondách/vrtoch a ložiskách uvedených v Prílohe č.1,

  - Navrhovateľ pripraví vypracovanie/aktualizáciu rozpisov ťažieb 2-krát ročne, prípadne častejšie po vzájomnom potvrdení rozsahu a termínu s Objednávateľom,

  - Navrhovateľ zabezpečí v Projekte DČS Malacky a zašle Objednávateľovi:

    - prognózu dennej ťažby na mesačnej báze,

    - prognózu mesačnej ťažby až do odťaženia obzoru 2-krát ročne, prípadne podľa požiadaviek.

Nepaušálne služby – kapitola 4.5 – Spolupráca pri tvorbe dokumentov v oblasti ložiskového inžinierstva

  - Navrhovateľ  bude vypracovávať resp. participovať na tvorbe úradných/interných dokumentov v spolupráci s Objednávateľom a spoločnosťami s ktorými ma Objednávateľ zmluvy na poskytovanie služieb. Ide najmä o nasledovné typy dokumentov.

    - Úradné dokumenty:

      - Plány ťažby

      - Výpočet zásob

      - Projekty DČS

      - Projekty geologických úloh

      - OZZK

      - Určenie CHLÚ

      - Návrhy na zrušenie CHLÚ

      - Určenie CHÚ

      - Návrhy na zrušenie CHÚ

      - Určenie DP

      - Redukcie DP

      - Návrhy na zrušenie DP

      - Odpisy zásob

      - Plány likvidácie banských diel

      - Vyhodnotenie banskej činnosti

    - Interné dokumenty:

      - Book of Reserves

      - Enviromentálna rezerva

      - Návrhy, postupy a správy čerpacích skúšok

      - Projekty pre likvidácie a prechody na vyššie obzory sond

  - Objednávateľ sa zaväzuje informovať Navrhovateľ o ročnom pláne požiadaviek v oblasti tvorby dokumentov s cieľom zabezpečenia kapacít a termínov. Objednávateľ bude na mesačnej báze aktualizovať priority a prípadné posuny termínov. Navrhovateľ sa zaväzuje vyčleniť kvalifikovaných pracovníkov na spoluprácu pri tvorbe dokumentov a dodržiavať dohodnuté termíny.

Nepaušálne služby – kapitola 4.6 - Koordinácia a spoluúčasť na čerpacích skúškach nových vrtov

Pri čerpacom pokuse Objednávateľ požaduje od Navrhovateľa dodržať nasledovný postup a činnosti, ktoré v prípade príslušného projektu môže byť po vzájomnej dohode upravený.

  - Navrhovateľ bude vypracovávať resp. participovať na spracovaní projektu k čerpaciemu pokusu

  - Navrhovateľ koordinuje a monitoruje čerpací pokus a komunikuje s dodávateľom prác

  - Navrhovateľ koordinuje vymanipulovanie perforátora pred samotnou perforáciou do požadovanej hĺbky

  - Navrhovateľ koordinuje pri perforácii – meranie času odpalu po vhodení perforačnej tyče po samotný úkon perforácie (odpal)

  - Navrhovateľ skontroluje zámer ložiskového tlaku

  - Navrhovateľ skontroluje monitoring nástupu tlakov po perforácií na ústí

  - Navrhovateľ skontroluje proces čistenia sondy od kvapaliny – nastavenie veľkosti trysiek a monitoring tlaku a výnosov médií

  - Navrhovateľ skontroluje realizáciu pokusnej ťažby, konečný zámer ložiskového tlaku

  - Navrhovateľ skontroluje krátkodobú čerpaciu skúšku, ktorú vykonáva vysúťažená externá firma, pri ktorej je potreba účasť zamestnanca OLI za účelom koordinácie režimu pokusnej ťažby.

  - V prípade negatívneho výsledku a možnosti skúšania ďalšieho obzoru sa postup opakuje.

  - V prípade negatívneho výsledku a nedisponibilite skúšania ďalšieho obzoru sa sonda navrhuje na likvidáciu.

  - Po čerpacom pokuse sa vyhotovuje záverečná správa o čerpacej skúške vrátane vyhodnotenia potenciálnej produkcie sondy.

Iné ad-hoc úlohy v súvislosti s ložiskovo inžinierskym riadením ťažby uhľovodíkov

Príloha – zoznam objektov